# Assembler les pièces selon les schémas 21 et 22, procédé de soudage TIG impératif. Réaliser en premier tous les bouchonnages diam. 10mm.

# Souder ensuite les 2 pièces schéma 10 pour ce faire, réaliser un empilage de rondelles de 8mm sur 22mm de haut, puis assembler les 2 pièces schéma 10 à l’aide d’un boulon de 8x35, les aligner et les pointer. Vous pouvez maintenant souder en totalité toutes les pièces (TIG).

4) Modifications des pivots:

Déposer les rotules inférieures.

• Poncer à blanc la surface inférieure « E » (schéma 23).

* Percer les pivots au diamètre 12mm jusqu’à déboucher.

* Usiner les pièces (schémas 24 et 25)

* Visser les pièces schéma 24 en lieu et place des rotules

inférieures, puis réaliser un cordon de soudure TIG sur

toute la périphérie pour compléter la fixation.

* Contre-percer maintenant les pivots au diamètre 14mm,

puis tarauder les 2 ensembles à M16 (pas 2 mm).

* Les pivots sont terminés, vous pouvez par fiabilité, mettre des roulements neufs (pas obligatoire).

Je vous conseille d’y mettre au plus tôt des vis de 16 (provisoires) de manière à protéger l’extrémité des pièces schéma 24 qui sont de faible épaisseur (chocs).

* Repeindre les pivots à la couleur de votre choix.

5) Montage:

* Les vis HM12x60, d’articulation au niveau du berceau doivent, au minimum être en classe 8.8.

* Les vis CHCM8x35 de liaison des 2 parties des triangles doivent impérativement être en classe 12.9.

* Les vis HM16x70 de fixation de la rotule sous le pivot doivent être au minimum en classe 8.8.

* Pour information, la classe est frappée sur la tête de vis

(ex. : 6.8 ; 8.8 ; 10.9 ; 12.9) et sur l’écrou (ex. : 6 ; 8 ; 10 ; 12).

* Ne pas utiliser de visserie de qualité courante classe

6.8 et encore moins de visserie inox.

* Vous pouvez maintenant réaliser un montage à blanc sur

véhicule.

* Les pièces schéma 18 servent à entretoiser les rotules de

14 sur les paliers avant.

* Les pièces schéma 17 servent à entretoiser les rotules de

14 sur les paliers arrière.

* Les pièces schéma 25 servent à entretoiser les rotules de

18 sur les pivots.

* Les pièces schéma 14 vous serviront à faire la liaison entre la barre stabilisatrice et les triangles.

Attention : elles doivent être soudées impérativement sur schéma 8 (triangles montés à blanc).

* Pré-réglage des rotules de 14 : la distance axe rotule / bord triangle doit être de 35mm.

6) Le réglage des trains:

* Avec ce type de triangle, il n’y a plus de limites de réglage de la chasse, mon conseil est : 5° 30° à 6°.

* Carrossage : -2° à –2°15’.

* Parallélisme : 2,5mm de pince.

7) Les freins:

Je me bornerai à vous donner quelques tuyaux qui ne vous mènent pas à la ruine.

Les solutions proposées sont compatibles avec les 2 types de

pivots (BX et 405) :

- Le freinage complet de la 405MI16 disques diam. 266mm

étriers simples piston.

- Disques diam. 283mm (Xantia 16S) et étriers 4 pistons de 205

1 ,6L groupe A ou Samba groupe B (prévoir un simple fraisage

pour centrer l’étrier).

- Le freinage complet de la 406 Coupé V6 3L, disques diam. 305mm et étriers brembo 4 pistons (nécessite 4 rondelles pour

centrer l’étrier).

Attention : ces solutions ne sont pas transposables sur les

pivots d’origine de la 205 GTI…

8) La barre stabilisatrice:

Je n’ai pas encore trouvé la solution miracle (gros diamètre

et montage sans modifications) alors du diam. 17 (origine) en

passant par diam. 23 (C15D) jusqu’à diam. 24 (groupe A), je

laisse faire votre imagination, mais si vous trouvez le must,

prévenez moi…

9) Modification des biellettes de direction:

Elles doivent être rallongées en partie centrale comme indiqué

sur schéma 26 (manchonnées et soudées au TIG).