Créer un train triangulé pour 205 GTI

Ce train avant est inspiré du train avant de la 309 Groupe A.

Il ne nécessite pas l’utilisation d’onéreux pivots alu, et offre diverses solutions d’adaptation de freins d’origine, jusqu’à 305mm de diamètre et étriers 4 pistons.

Il a fait ses preuves sur la Samba de Jean Michel LECLERC (quelques podiums et scratch en régional).

1) Le matériel nécessaire :

- Les pivots :

Pour le groupe A, trouver des pivots BX ou 305 (4 trous) pour

des raisons de fiabilité, n’utiliser que les pivots équipés des gros roulements (idem GTI 1,9L), les premières versions étant équipées de petits roulements.

Pour les groupes F et F2000 (voies larges), trouver des pivots

de 405.

- Les rotules UNIBAL, munies de leurs écrous :

2 x SMLGM 18.50 (pas à gauche) 4 x SMG 14.

- Tôle épaisseur 2 et 3 mm, étiré diam. 18, diam. 22, diam.

30 et diam. 40, étiré 6 pans de 32, tube de 27mm sans soudure.

- Le matériel pour tourner, fraiser, souder TIG et MIG, meuler et sabler.

2) Modification du berceau avant :

Rappel de la réglementation :

L’emplacement des axes de rotation des points d’ancrage de la

suspension doit rester inchangé.

Le berceau peut donc être modifié (renforcé), les points d’ancrage des triangles peuvent être modifiés à condition que les axes d’articulation restent dans leur position d’origine

(exemple : inclinaison).

- Sablage du berceau : cette opération est indispensable pour un travail de qualité.

- Modification des points d’ancrage arrière :

A l’aide d’une pointe à tracer et d’un pointeau, tracer et pointer l’axe d’articulation arrière, puis un point de repère sur le berceau à 70 mm (voir schéma 1). Relever la cote « A ».

- Vous pouvez maintenant, à l’aide d’une meuleuse, supprimer

les 2 ancrages arrière de suspension Rep. « B ». Faire ce travail délicatement car les tôles de berceau sont de faible épaisseur.

- Pour les moins habiles : vous pouvez utiliser un berceau de

205 bas de gamme (non triangulé), vous constaterez que le travail est déjà fait, mais vous devrez prévoir un renforcement des articulations avant, à l’identique du berceau de la GTI.

Réalisation des nouveaux paliers arrière dans de la tôle acier

de 3mm.

Le débit droite / gauche est identique (schéma 2).

# Compte tenu de la complexité du pliage (schéma 3 D/G), je vous

conseille vivement de partir avec 4 à 6 pièces.

Tracer, pointer et percer au diam. 12mm les paliers réalisés (schéma4).

- Présenter les nouveaux paliers sur le berceau, côté par côté (Attention : au sens de montage, schéma 5).

## Vous allez devoir ajuster par meulage le berceau, de manière à

retrouver votre cote de 70mm de chaque côté.

Lorsque vous y êtes arrivés, immobilisez les paliers à l’aide de pinces étau et contrôler la côte « A », elle doit être identique à 1 mm près, sinon affinez le positionnement des paliers.

Lorsque le résultat souhaité est obtenu, réaliser quelques points de soudage pour immobiliser les paliers.

- Renforcement du berceau :

Réaliser dans de la tôle de 2mm, 2 renforts suivant schéma 6, puis les pointer sur le berceau schéma 7 avec un poste MIG en les appliquant au fur et à mesure (pince étau).

Les 3perçages diam. 28 / 18 / 13 devront être soudés au berceau (bouchonnage).

Pour ceux qui utilisent l’articulation de tringlerie de boîte Rep.

« C », réaliser 2 petites tôles permettant de la renforcer de chaque côté (jusqu’à mi-hauteur).

Vous pouvez maintenant souder le berceau (au MIG) en reliant le chant des tôles par des points de 10mm de long, espacés de 20 à 30mm, souder également définitivement les renforts et les paliers.

Percer au diam. 12mm les 2 paliers avant.

- Modification des ancrages de crémaillère :

Repercer les trous de fixation de la crémaillère sur le berceau 10mm plus haut que d’origine.

Vous pouvez maintenant mettre le berceau en peinture.

3) Réalisation des triangles :

Plusieurs types de réalisation ont été testées, en fonction du groupe dans lequel est engagé le véhicule et de votre porte monnaie :

- Groupe A:

faute de place, largeur du triangle d’origine +10mm par côté, transmissions de 309 GTI.

- Groupe F et F2000:

+ 30mm par côté avec transmissions de BX 1,9 TD + 40 mm par côté avec transmissions de 405 TD.

- Maxi Groupe F:

+ 65mm par côté avec transmissions sur mesure et divers aménagements sur la caisse, non autorisés en F2000 et non traités dans ce document (ancrage d’amortisseurs, forme des longerons) seul F. Blondeau roule dans cette configuration.

Usiner dans l’ordre de votre choix toutes les pièces des

schémas : 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18

/ 19 / 20.