Réalisation d’une admission 4 papillons pour 205 GTI

- Le materiel nécessaire:

-	Une pipe d’admission de 205 GTI d’origine.

-	Deux boîtiers papillons d’origine 309 GTI 16, 405 MI16, BX GTI 16s.

-	Deux plaques d’aluminium d’épaisseur 10mm et de dimension: 12070.

-	Deux rotules petit diamètre.

-	Une fraiseuse.

-	Un poste de soudage TIG.

- Divers outillages manuels.

- Modification de la pipe  d’admission:

-   A l’aide d’une scie à métaux, couper la pipe d’admission suivant le schema 1.

- A l’aide d’une fraiseuse, réaliser la face d’appui “A” suivant le schema 2.

- Modifier, côté face A, les deux renforts internes, par fraisage, au

maximum de l’accessibilité, puis finir à la lime électrique

suivant le schema 3.

- Usiner les deux plaques aluminium suivant le schema 4.

- Centrer, puis souder les 2 plaques sur la pipe d’admission (il est souhaitable d’exécuter cette operation dans un gabarit de positionnement, simple à réaliser en mécano soudure) suivant les schemas 5 et 6.

Attention:

- Les plaques doivent être dans un même plan horizontal.

- Les fentes 184 vers le haut.

- Modification des boîtiers papillons:

- Supprimer les divers repiquages situés côté droit des papillons et les Boucher.

- Percer les 2 palonniers de commande suivant diamètre de la rotule schéma 7.

- Monter à blanc les boîtiers papillons sur la pipe d’admission et réaliser à l’aide d’une tige filetée une biellette de liaison entre les 2 palonniers d’accélérateur.

- Montage:

- Il ne vous reste plus qu’à réaliser le montage sur votre moteur à l’aide de joints neufs (pipe réf: 034891 et boîtiers réf: 163515).

- La rampe d’alimentation reste d’origine, mais il faut remplacer le régulateur de pression par un modèle de 405 MI16 (3bars), ne pas le relier à la depression (la pression de 3 bars restera constante).

- Pour les injecteurs, utiliser les blancs (GR A Peugeot), d’origine 505 GTI ou les jaunes (GTI 1.9 ou 405 MI16) qui font très bien l’affaire.

- Réaliser une boîte à air selon le schema 8 (nécessite d’ouvrir le haut de la calandre, d’abaisser légèrement le radiateur et de relever légèrement le capot).

- Investir dans un boîtier programmable de type “Sybele Carabine”, “Haltech F9” ou autre…

- Il ne vous reste plus qu’à essayer.

- Exemple de montage: